TERMO DE REFERÊNCIA

1.0 - OBJETO

Estabelecer as diretrizes gerais na contratação de empresa especializada para locação de Máquina de Hemodiálise e Osmose Reversa, para o serviço de Nefrologia com objetivo de estruturação da Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, para enfrentamento ao Covid-19, conforme condições, quantidades, exigências, estabelecidas neste instrumento:

2.0 - ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:

OSMOSE REVERSA PORTÁTIL - Vazão mínima de 100 L/h, Gabinete fechado construído em material rígido para absorver impactos, com 4 Rodízios giratórios que permitam o deslocamento da osmose, sendo 2 com freios; Conexões de engate rápido, Condutivímetro digital indica a qualidade de água purificada com alarme; Rotâmetro para medir a vazão de água purificada com alarme, Manômetros para monitorar as pressões de trabalho e alarme de baixa pressão de entrada de água, Permeação com membrana de Osmose Reversa para rejeição dos sais dissolvidos, bactérias e pirogênios, Bomba de alta pressão em aço inox, 2 pré - filtros em carvão ativado, 1 pré - filtro em polipropileno, Proteção contra falta de água na alimentação, Alarme: falta de água, condutividade alta e sobrecarga na bomba; Consumo elétrico de 1,4 Kw/h. QUALIDADE DE SAIDA DE AGUA DE ACORDO COM RDC ANVISA 154/2004, PARA ALIMENTACAO POR REDE DE CONCESSIONARIA (PORTARIA MS 2914/11) PRESSAO DE 1,5 A 5 HKG/CM2, TENSAO DE ALIMENTACAO 220 V, 60 HZ. GARANTIA: 3 ANOS, MANUAL OPERACIONAL,INSTALACAO,TREINAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA.

MÁQUINA DE HEMODIÁLISE - Monitor LCD, Funcionamento controlado por microprocessador, Módulo de ultra filtração com controle de perda de peso do paciente, Diálise com acetato e bicarbonato, Bomba de infusão de Heparina, programável para uso com seringas de 10ml ou 20ml no mínimo, Rolete de Bomba de sangue de ajuste automático (sem o uso de ferramenta) para calibres de linhas de sangue de 4mm a 10mm; Capacidade de operar com deslizadores de alto e baixo fluxo com conexões universais e linhas de sangue que atenda pacientes neonatais, pediátricos e adultos, Sistema de desinfecção totalmente automatizado, Deve atender todas as especificações técnicas contidas no Termo de Referencia e Edital."

2.1 - QUANTIDADE:

01 (uma) unidade de cada.

3.0 - JUSTIFICATIVA:

OBJETIVO:

Estruturar/Implantar na sua Unidade de Terapia Intensiva – o atendimento de pacientes que desenvolvam insuficiência renal aguda e/ou crônica decorrente do tratamento de pacientes de contraíram a Covid-19.

MOTIVAÇÃO DO CONTRATO:

A aquisição do Material Permanente visa o pleno funcionamento, com ampliação da capacidade de atendimento visando um aumento da demanda por tratamento dialíticos, decorrentes de um provável aumento da demanda global proveniente de pacientes graves que desenvolvam insuficiência renal durante o tratamento de Covid-19.

BENEFÍCIOS DESTE CONTRATO:

O Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos” deseja estruturar sua Unidade de Terapia Intensiva dedicada a casos de emergência ou urgência requer recursos adequados para desenvolver a sua atividade assistencial, ao enfrentamento da Covid-19.

A função do serviço de nefrologia a ser implementada nesta Autarquia visa prestar atendimento aos pacientes que, no âmbito daqueles assistidos pelo Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos, que necessitam de atendimento de urgência/emergência a pacientes que desenvolvam em seu tratamento a insuficiência renal decorrente do tratamento a Covid-19”.

Solicita-se que grande parte dos atendimentos realizados ocorrerá no ambiente de terapia intensiva, dessa forma o bom funcionamento da nefrologia (a ser implementada) concorre diretamente para o funcionamento da UTI.

Os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a manutenção da segurança e da qualidade no atendimento dos usuários.

CONEXÃO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO EXISTENTE:

A contratação alinha-se com o planejamento da Direção do Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos”, na medida em que é constante e crescente o número de licitações realizadas para aquisições de bens e contratações de serviços que são necessários para o atendimento dos usuários, assessorada pelos chefes das Clínicas e Departamentos e visa a excelência na assistência e cuidado prestado aos pacientes, e está em consonância com o planejamento estratégico desta OMS, que tem como objetivo oferecer serviços que atendam e superem as expectativas dos usuários, com eficiência, eficácia e efetividade.

A despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foram observadas, previamente, todas as prescrições constantes do art. 16, inciso I e II, e § 1º incisos I e II da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e o art. 7º, § 2º, inciso III da Lei nº 8.666/93.

4.0 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

O fornecimento deverá ser efetuado com prazo máximo de 07(sete) dias a partir da Autorização de fornecimento, no Almoxarifado do Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos”.

5.0 - DOCUMENTAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Comprovação da autorização (AF) por órgão competente do Ministério da Saúde, incumbido da Vigilância Sanitária dos produtos em objeto, contendo permissão para que a empresa licitante exerça as atividades sob regime de vigilância sanitária;

Comprovação de Licença (LF) por órgão sanitário do Estado ou Município em que se localize a empresa licitante, contendo permissão para seu funcionamento para o desenvolvimento da atividade a que foi autorizada;

Caso o Alvará Sanitário esteja vencido, será aceito protocolo de solicitação de renovação, desde que tenha sido requerido no prazo mínimo que anteceder o vencimento, constante na legislação sanitária Municipal/ Estadual ou Distrital da sede licitante;

Cópia do “Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de Produção (CBPF)”, emitido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou do país de origem com tradução juramentada Fabricantes emitido pela autoridade sanitária do país de origem. Para objeto importado poderá ser apresentado esse certificado do órgão competente do país de origem, mas indispensavelmente deverá vir acompanhado de tradução para língua portuguesa, feita por tradutor juramentado, ou laudo de inspeção emitido pela autoridade sanitária brasileira com validade de 01 (um) ano;

Número de registro do produto, emitido pela ANVISA vinculada ao Ministério da Saúde, ou cópia autenticada da publicação no Diário Oficial da União relativamente ao registro do medicamento, em nome da empresa fabricante. Caso o prazo de validade esteja vencido deverá ser apresentado Certificado de Registro ou cópia da publicação no “DOU” acompanhado do pedido de revalidação “FP 1” e “FP 2”, datado do semestre anterior ao vencimento, na forma do artigo 14, parágrafo 6° do Decreto Federal nº 79.094/ 77.

Observação:

A documentação deverá estar numerada, devidamente registradas no topo da pagina com o tipo de documento e a que produto pertence e com auxilio de marcador de texto em cada produto, para identificá-lo;

Será necessária a apresentação de uma unidade (amostra) de cada produto apresentado na proposta para análise e verificação da equipe técnica. As amostras deverão ser enviadas no Serviço de Padronização, juntamente com a listagem contendo a descrição completa de todos os itens, código do produto, quantidade enviada, marca e fabricante, sendo em papel timbrado da empresa e em duas vias. O prazo para entrega das amostras solicitadas será de 03 (três) dias úteis após a notificação. As amostras apresentadas serão analisadas com o objetivo de aferir sua compatibilidade com as especificações contidas no edital, bem como as consignadas na proposta apresentada. A proposta será desclassificada caso a amostra seja apresentada fora das especificações técnicas solicitadas no edital ou caso não seja apresentado à amostra solicitada no prazo para o item. As amostras aprovadas permanecerão em poder do Hospital para confrontação quando da entrega dos materiais ofertados. Em nenhuma hipótese as amostras apresentadas serão tidas como inicio da entrega dos materiais ofertados.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo e seus anexos;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no termo, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

Waldemar Cezar Rodrigues Júnior

Diretor Administrativo e Financeiro

José Roberto Gomes da Rosa

Superintendente

Enf. Mislene Goulart dos Santos Silva

Coordenadora de Enfermagem

Responsável Técnica

COREN - SP 0128802 - ENF

RECEBIDO EM

_________/________/ 2020

ASSINATURA/ CARIMBO

__________________________

Atenciosamente,